UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY

UFR SATIC / Département TIC

---------------------

TD1 d’Introduction aux réseaux – L1 D2A – Semestre S2 –Année 2018 – Dr Diery Ngom

- Exercice 1 :

- Décrire les différentes informations échangées dans les réseaux informatiques.

- Donner la définition de chacun des termes : bande passante et débit binaire.

- Quelles sont principales différences entre les notions de bande passante et celles de débit.

- Décrire les différentes topologies physiques utilisées dans les réseaux informatiques.

- Décrire le fonctionnement de chacune des topologies logiques utilisées dans les réseaux informatiques en donnant pour chacune la technologie de réseaux qui l’implémente.

- Décrire les différentes caractéristiques des supports de transmission vues dans le cours.

- Exercice 2 :

Un technicien informatique doit mettre en place un réseau local d’une entreprise constitué de 120 machines au maximum dont 4 serveurs. Ces machines doivent toutes être installées dans une grande salle.

- Citer les différentes technologies de réseaux locaux qui permettent de mettre en œuvre des LAN

- La technologie choisie par le technicien étant Ethernet, faire un inventaire de tout le matériel nécessaire pour l’installation du LAN

- Proposer selon le nombre de commutateurs requis 3 topologies physiques pour l’interconnexion des différentes machines du LAN

- Faire un tableau comparatif des performances de chaque topologie proposée en termes de coût, de fiabilité, de facilité de l’implémentation et de temps de réponse

- Exercice 3 :

Considérons N nœuds de réseaux point à point connecté selon les topologies suivantes :

- étoile (le nœud central est un simple commutateur)

- boucle

- interconnexion totale

- arborescence binaire centralisée (pour aller d’un nœud i à un nœud j, le message remonte à la racine)

- Dans chaque cas, donnez le nombre de liens de transmission nécessaires

- Quels sont les avantages et les inconvénients que vous voyez pour chaque topologie ?

- Exercice 4 :

- Rappelez les valeurs (et les relations entre elles) des principales unités de mesure de la taille des fichiers (l’unité de base est le bit)

- Le débit est une des caractéristiques des supports de transmission utilisés dans les réseaux informatique.

- Donner les relations qui lient les différentes valeurs utilisées pour l’expression des débits d’un réseau de télécommunication (l’unité de référence est bit/s ou bps)

- Un fichier d’image a une taille de 34 Mo, combien de temps prendra sa transmission dans les cas suivants :

  - par la liaison téléphonique ayant un débit de 9600 bit/s

  - par une connexion Internet de dont le débit est égal à 56 Kbit/s

  - par une liaison sans fil avec un débit symétrique de 300 Kbps

  - par une liaison Internet par fibre optique de débit 400 Mbit/s